В данной топологии для успешной работы были применены:

port-security на SW позволило обезопасить доступ к SW за счет привязки устройств к портам.

dhcp-snooping позволил защитить сеть от подмены DHCP запросов и замены IP

Rapid Spanning Tree Protocol позволил избавиться от петли в сети.

Vlan позволяет разделить сеть на группы и повысить безопасность

LAG позволил улучить пропускную способность между двумя коммутаторами.

dhcp-relay позволяет взаимодействие и передачу данных между разными сетями используя один DHCP сервер.

HSRP был настроен на коммутаторах ядра для балансировки, в случае отключения канала связи дает возможность переключиться автоматически на резервный канал.

На маршрутизаторах были настроены ACL для NAT.

Для контроля и ограничения доступа IP адресов была задействована ASA. В каждом канале для них настроены ACL с определёнными пулами адресов.

Для стабильного соединения ЦО и филиала и подключение к провайдерской сети с доступом в интернет был использован GRE протокол для создания туннеля от BDR1 и BDR2 к remote-router филиала. Это позволило без дополнительных настроек в провайдерской сети получить доступ из ЦО в Филиал и получить взаимодействие в OSPF.

Минусы GRE:
1. Отсутствие шифрования   
   GRE само по себе не шифрует данные, что делает туннель уязвимым для перехвата. Для безопасности обычно комбинируют GRE с IPsec.
2. Нагрузка на оборудование   
   Создание и обработка GRE-туннелей требует ресурсов процессора, что может быть проблемой на слабом оборудовании.
3. Отсутствие контроля целостности  
   GRE не проверяет целостность данных, что может привести к ошибкам передачи.

В данной топологии лучше подошел бы IPSec или WireGuard