Задание 1. Лабораторная работа "Настройка IP-телефонии в сети простой конфигурации"

- В Cisco Packet Tracer собрать сеть согласно топологии на картинке ниже.

- Список VLAN:

- VLAN 10 - DATA

- VLAN 20 - VOICE

- VLAN 30 - MANAGEMENT

- Настроить коммутатор:

- Добавить VLAN'ы

- Прописать IP для управления - 192.168.20.2/24

- Порт Fa0/1 - trunk, Fa0/2-Fa0/4 - access vlan 10 + voice vlan 20

- Настроить маршрутизатор на работу по протоколу SCCP:

- Использовать сабинтерфейсы в соответствующих VLAN'ах. IP-адреса - 192.168.10.1/24, 192.168.20.1/24, 192.168.30.1/24

- Поднять DHCP серверы в vlan 10 и 20. DHCP во vlan 20 использует option 150, который указывает на себя же (192.168.20.1)

- В разделе telephony-service указать source (192.168.20.1)

- Создать номера 1010, 1020, 1030

- Прописать номера на соответствующих аппаратах

- Провести тестовый звонок с телефона 1010 на 1030, убедиться что всё работает.

- Провести ping с компьютера PC0 на PC2

Задание 2

Как вы думаете, для чего нужен Voice VLAN и что будет, если его не использовать?

Для работы телефонии и разделения по определенным критериям (например по отделам). Если не будет Voice VLAN, то телефония работать не будет.